物理实验预习报告

实验名称：______声速的测定_________

指导教师：_______陶向明____________

周次：__________第一周__________________

姓名：___________钱前___________________

学号：____________3250100229___________

实验日期: _2026___年___3_月__12__日   星期_四__上午

浙江大学物理实验教学中心

- 1. 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过300字，5分）

本实验采用驻波法与相位比较法测定空气中声速。声波在空气中以纵波形式传播，当发射换能器与接收换能器间形成稳定反射时，入射波与反射波叠加产生驻波。驻波法中，移动接收端，示波器显示信号振幅呈周期性变化，相邻波腹（极大值）间距为半波长（λ/2）；相位比较法中，通过李萨如图形观测相位差变化，图形由斜直线在Ⅰ、Ⅲ象限与Ⅱ、Ⅳ象限交替出现，对应相位差π的整数倍变化，每种图形切换对应距离为λ/2。实验调节信号发生器至换能器共振频率（约40 kHz），分别记录两种方法下对应位置，计算波长λ，结合已知频率f，由公式v = fλ求得声速。实验结果与理论值对比，分析系统误差与测量不确定性，验证声波波动特性。

- 2.实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过100字，3分）

声波的特性：加深对振动合成和波动干涉理论中，驻波形成条件以及声压分布规律的理解

实验方法：学会使用相位差法和驻波法测定声波在空气中传播的速度

仪器使用：学习示波器和信号发生器的使用

3.实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过100字，2分）

回程差的控制：调节手轮需朝单一方向调节，避免回程差

谐振频率的调节：微调信号发生器的频率，使得示波器波幅最大

端面的平行：发射端与接收端必须严格平行

最大振幅的判断：驻波法中需要精确判断最大的振幅波形

注意事项：

1.用PDF格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“预习报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。

3.“预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（便以教师批改）。

浙江大学物理实验教学中心制